附件

中国铁路物资广西有限公司

家属区（柳州市柳南区红桥一区）停车场

地面硬化改造项目

施工招标文件

招标项目名称：红桥一区停车场地面硬化改造

招   标  人：中国铁路物资广西有限公司（盖章）

招标文件编制日期：2024年 11月

第一章　项目招标公告

1.本招标项目为中国铁路物资广西有限公司红桥一区停车场地面硬化改造，建设单位为中国铁路物资广西有限公司，建设资金来源为自筹，招标人为中国铁路物资广西有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：柳州市柳南区红桥一区。

2.2.工程建设规模：红桥一区停车场地面硬化改造项目总投资上限为100000元。

2.3.招标范围和内容：

（1）场地平整硬化。包含平整地块内的杂物清除、土方挖运、夯实及碎石垫层，拆除地块内矮砖墙，混凝土强度要求为C35标号，混凝土地面厚度为12 CM。碎石垫层要求为5 CM厚。整个地块硬化后要求由东西纵向中心线向南向北实现0.5%坡度，利于地块内水流排泄，同时在西面部分也由东向西有0.5%的坡度排水。

（2）排水沟修复与新建：北边现有的排水沟修复和盖板制作（现有排水沟规格为深25CM，宽20CM），西边排水沟新建及盖板制作,并与原来4#楼单车房西边主排水沟平稳联通(此处现有排水沟深度25CM，宽度35CM)。排水沟新建垫层采用C35标号混凝土施工，侧墙采用标砖砌筑、外抹水泥砂浆，盖板采用厚度为8 CM厚钢筋混凝土（C35标号）盖板。

（3）按照规划要求施画车位线（详细车位规划见附件1），其中在南面靠近单车房1.1米处用50#钢管建一排离地距离3CM的固定停车挡。在北面两排车位各自靠近车位中间隔离线方向每个车位上用50#号钢管离地面3CM安装后轮挡。

（4）将位于停车场西北角的消防栓用50#钢管新建一个保护围栏。

2.4.工期要求： 15个日历天。

2.5.质量要求：施工项目符合现行国家《工程施工质量验收规范》合格标准。其他项目材料需要符合国家相关标准并随产品提供合格证明。

3.投标人资格要求

3.1.投标人须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人、其他组织形式，具备有效的营业执照，具备房屋工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的贰级及以上注册建造师执业资格（房屋工程），并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)，拟担任本项目的技术员、负责人应具备土建类初级及以上职称。

3.3.本招标项目不接受联合体投标。

3.4.投标人“类似工程业绩”要求：有；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：有。

3.5.本招标项目采用现场与网络方式对投标人的资格进行审查。

3.6.其他资格要求：

（1）根据要求，投标企业因不符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。

（2）投标人和拟派本工程项目管理班子成员不属于广西从业限制的法人和自然人。

3.7.通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

3.8.通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

4.招标文件的获取：

凡有意参加投标者，请自行到公司官方网站（https://lzwl.crmsc.com.cn/）下载招标文件。

- 5.评标流程：

根据相关文件要求，本招标项目评标将按以下程序进行：

5.1.投标人要按招标文件的要求向招标人递交密封完整的投标文件。

5.2.由招标人组织相关人员组成评标小组，评标小组对各投标单位的投标方案进行详细评审，确定中标人，纪检人员全程进行监督。

5.3.评标结束后将中标结果在招标人官方网站（https://lzwl.crmsc.com.cn/）公示，公示期满无异议的，由招标人向中标人直接发出中标通知书；在公示期内有异议的，由评标小组在相关纪检人员的监督下对异议进行评审并做出决定。

5.4.中标单位在收到中标通知书之日起3个工作日内与招标人签订合同，否则视为放弃中标。

6.投标文件的提交：

根据公司相关文件要求，投标人按要求向招标人递交密封完整的投标文件(一正一副）；投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2024年11月18日11时30分，提交地点为柳州市嘉逸财富大厦A座11楼04号公司企管部（法律风控部），逾期视为放弃。

7.联系方式：

招标人：中国铁路物资广西有限公司

地  址：柳州市嘉逸财富大厦A座11楼04号

联系人：田东昀

电  话：18807720333

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 采购人： 中国铁路物资广西有限公司 地址： 柳州市柳南区红桥一区 联系人： 田东昀 联系电话：18807720333 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 红桥一区停车场地面硬化改造项目 |
| 1.1.3 | 服务地点 | 柳州市柳南区红桥一区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 具体详见招标文件。 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 工期历时15天。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | （1）资质条件： ①投标人须具备国内独立法人资格，具备房屋工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业。 项目经理要求： 具备房屋工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。 专职安全员要求： 专职安全员须具备有效的安全员（岗位）证书、安全生产考核合格证书（C类），人数符合建设部《关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知》（建质[2008]91号）规定不少于1人 ②本项目不接受联合体投标。 （2）财务要求：提供近两年（2022、2023年）财务报表。 （3）其他要求： ①不接受被政府列为取消投标资格期间内的企业或个人投标。 ②投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。 ③与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 |
| 1.5.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标疑问的提出： 时间：投标截止时间2日前。 提交地址：纸质文件提交至中国铁路物资广西有限公司企业管理部，纸质版用A4纸打印，一式二份，并加盖公章。 若投标人未按规定提交投标疑问，则视为其无疑问。 |
| 1.6.2 | 采购人书面澄清的时间 | 时间：澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间1日前。 澄清方式：以书面形式发给各投标人。 |
| 1.7 | 分包 | 不允许分包。 |
| 1．8 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标截止时间 | 2024年11月18日11时30分 |
| 2.2.2 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | - 营业执照（副本）；资质证书；人员证书。 （2）类似项目中标通知书或合同协议书 。 （3）基本账户开户许可证或基本存款账户信息。 （4）授权委托书原件（若法定代表人直接投标则不需要提供） （5）招标文件及评标办法中提及的其他证明材料。 上述证件应装袋递交，并在封袋外面列明项目名称、文件名称及份数，投标单位的名称、地址、联系人及联系电话。（文件名称与装袋内容不一致时，后果由投标人自行负责） |
| 3.2.1 | 最高限价 | 100000元 |
| 3.3.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.4.1 | 近年财务状况的年份要求 | 两年，指2022年 1月1日起至2023年12月31日止 |
| 3.5.1 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近二年 |
| 3.6.1 | 签字或盖章要求 | 按招标文件中提供的格式及要求填写 |
| 3.7.1 | 投标文件副本份数 | 1份，并提供1份电子版(U盘)投标文件 |
| 4.1 | 装订要求 | 投标文件应按以下要求装订： 左侧纵向装订，装订不做统一要求，装订成固定不可拆分的书册形式。 |
| 4.2 | 封套上应载明的信息 | 采购人名称：中国铁路物资广西有限公司 投标人名称： 投标人地址： 投标文件/投标文件正本/投标文件副本/电子版/开标一览表 （项目名称）投标文件 在评标前不得开启 |
| 4.3 | 递交投标文件地点 | 地 点：柳州市嘉逸财富大厦A座11楼04号 收件人： 田东昀 提交截止时间：2024年11月18 日11时30分 |
| 4.4 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：由招标人根据工作实际确定 开标地点：柳州市嘉逸财富大厦 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由招标人在开标前组织招标小组共同检查投标文件密封情况； 开标顺序：按投标文件递交顺序进行。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标小组组成人员由招标人自行确定。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。评标小组推荐成交候选人。（评标小组按综合得分由高到低的顺序排列供应商，并推荐中标候选人。） |
| 7.2 | 中标结果公告媒介 | 招标人官网（https://lzwl.crmsc.com.cn/） |
| 8.1 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 付款方式 | 按照双方合同约定执行 |
| 10.1 | 招标代理服务费 | 无 |
| 10.2 | 合同管理 | 中标人应自中标通知书发出之日起3个工作日内与招标人签订合同。 |
| 10.3 | 投标无效的情形 | （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章和密封的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 11.1 | 特别要求 | 无。 |

- 第二章　技术标准和要求

第1节 招标项目概况和说明

- （一） 工程建设地点的现场自然条件。

- 由投标人自行踏勘了解。

- （二） 工程建设地点的现场施工条件。

- 具备施工条件（生产、生活用水、用电由招标人协助，费用由中标人承担；其余施工现场及周边环境条件由投标人自行踏勘）。

- （三） 招标项目说明。

- 1.投标人在递交投标书之前，应自行现场考察，并查得以下方面：

（1）现场地形、地貌和特征；

（2）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；进场道路和水、电、食宿供应条件。

2.投标书的充分性

（1）应当认为在正式提交投标书前，投标人已经认真研究招标人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到招标人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的投标人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到投标文件中。

（2）应当认为投标人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为投标人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

第2节 工程量及要求

（一）地面硬化：包含平整地块内的杂物清除、土方挖运、夯实及碎石垫层，拆除地块内矮砖墙，混凝土强度要求为C35标号，混凝土地面厚度为12CM。碎石垫层要求为5CM厚。整个地块硬化后要求由东西纵向中心线向南向北实现0.5%坡度，利于地块内水流排泄，同时在西面部分也由东向西有0.5%的坡度排水（详细情况见停车场排水图）。

（二）排水沟修复与新建：北边现有的排水沟修复和盖板制作（现有排水沟规格为深25CM，宽20CM），西边排水沟新建及盖板制作并与原来4#楼单车房西边主排水沟联通(现有排水沟深度25CM，宽度35CM)。

排水沟新建垫层采用C35标号混凝土施工，侧墙采用标砖砌筑、外抹水泥砂浆，盖板采用厚度为8 CM厚钢筋混凝土（C35标号。

（三）按照规划要求施画车位线（详细车位规划）。其中在南面靠近单车房约1.1米处用50#钢管建一排离地距离3CM的固定停车挡。在北面两排车位各自靠近车位中间隔离线方向每个车位上用50#号钢管离地面3CM安装后轮挡车位。

（四）将位于停车场西北角的消防栓用50#钢管新建一个保护围栏。

（五）施工质量必须符合现行国家规范要求。

- 第三章　投标报价

1.项目报价：投标人应按照招标范围和内容的要求进行报价。

2.报价构成：投标人的报价应是完成本项目所有工作任务的全部费用，包括材料费、装卸运输费、基础建设费、施工费、检验（测）费、安全文明费、保险费（含货物及工作人员保险）、辅材费、管理费、利润、税金、售后服务等与本项目相关的一切费用，采购人不再另行支付其他任何费用。报价以元为单位，保留两位小数。

- 第四章　相关文件格式及说明

1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人单位公章。

2.附：投标文件格式

一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 系话 |  |  |  |  |
|  | 传 系真 |  |  |  | 网 系址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 级职称号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件投标须知第1.4.1款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                 (盖投标人单位公章)

注：1.投标人须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工企业安全生产许可证的复印件，以上复印件均应加盖单位公章。2.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号码：          职务：

系                  （投标人名称）的企业技术负责人。

特此证明。

投标人：          (盖投标人单位公章)

年   月   日

企业技术负责人身份证明书

投标人名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号码：          职务：

系                  （投标人名称）的企业技术负责人。

特此证明。

投标人：          (盖投标人单位公章)

年   月   日

三、授权委托书

本人        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：        性别：

手机号码：

单  位：         部门：

职    务：       身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

投标人：             (盖投标人单位公章)

法定代表人：           （签字或盖章）

委托代理人：             （签字）

年  月  日

四、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业 学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 业主名称 |  |

投标人：             (盖投标人单位公章)

注：项目负责人须由投标人派出。

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、 发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 毕业 学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 业主名称 |

投标人：             (盖投标人单位公章)

注：项目技术负责人须由投标人派出。

六、廉洁投标承诺书

(招标人名称)

我单位承诺:

1.遵守《招标投标法》和相关法规,以及《建设工程廉洁承诺制度》;

2.不向招标人、代理机构及其他招标人行贿,串通一气搞假招标、陪标、围标、串标;

3.不向评委行贿,以不正当手段谋取中标;

4.不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其他有可能影响客观、公正监管的活动;

如有违约,我单位将接受招标人按照本招标文件和施工合同约定的处罚,并承担全部责任。

投  标  人:                      (盖单位公章)

法定代表人:                      (签字或盖章)

年     月     日

七、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了                   （项目名称）施工招标文件的全部内容：愿意以      元的投标总报价投标；工期要求     个日历天；质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方将派出（项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺按月足额支付工人工资。

4.我方已对所递交的投标文件及其有关资料的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。

5.                （其他补充说明）。

投标人：                          （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址：

电话：                   传真：

邮政编码：

日期：         年    月    日

# 八、参考评标办法

1.资格性审查表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照且经营范围应包括本项目采购内容的生产企业或代理商。提供营业执照（副本）原件且标书内附加盖公章的复印件。 |
|  | 资质证书 | 投标人须具备国内独立法人资格，具备房屋工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业。标书内附加盖公章的复印件。 |
|  | 项目经理资质 | 投标人拟派项目经理须具备房屋工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证书。原件且标书内附加盖公章的复印件。 |
|  | 财务要求 | 近两年（ 2022年、2023年）财务报表。 |
|  | 缴纳税收证明 | 提供近六个月任意一个月依法纳税的凭证或免缴纳证明。（投标文件中附复印件加盖公章） |
|  | 社会保障资金的良好记录 | 提供近六个月任意一个月社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（投标文件中附复印件加盖公章） |
|  | 信誉要求 | 不接受被政府列入取消投标资格期间的企业或个人参加投标，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。标书内附由法定代表人签字和加盖公章的承诺书。 |
|  |  | 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内），标书中提供加盖公章的网站网页查询截图。 |
|  | 授权委托书（如有委托代理人） | 由法定代表人及委托代理人签字并加盖公章（原件）。 |
|  | 其他要求 | 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。标书内附由法定代表人签字和加盖公章的承诺书。 |

2.符合性审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应文件是否按照招标文件规定要求编制、装订、签署、盖章 |
| 2 | 标书递交有效期是否满足采购文件要求 |
| 3 | 有无同一供应商提交两个以上不同的响应文件 |
| 4 | 合同履行期限是否满足文件要求 |
| 5 | 是否有采购人不能接受的条件 |
| 6 | 是否存在拒绝修正报价算术错误的情形 |
| 7 | 是否有串通投标、弄虚作假或行贿等违法行为 |
| 8 | 是否有其他不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定予以否决的情形 |

注：响应文件不符合以上条件之一的，则其初步评审不能通过，该投标文件作无效处理，不再进入详细评审。

3.评分标准参考

| 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | 施工组织设计：33 分。 项目管理机构：10分。 投标报价：50 分。 其他因素：7分。 |  |
| 2 |  | 报价得分计算方法 | 满足招标文件要求且所有报价最低的价格为基准价。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值50%×100 |  |
| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 | 得分 |
| 3 | 施 工 组 织 设 计 | 标书内容完整性和编制水平（4分） | 内容完整性和编制水平进行比较，内容完整、合理、 可行；优得4分，一般得2 分，无不得分 | 4-0 |
|  |  | 施工方案与技术措施（5分） | 施工方案与技术措施进行比较，内容完整、合理、 可行；优得5分，一般得 3-1 分，无不得分 | 5-0 |
|  |  | 施工质量管理体系与措施（5分） | 质量管理体系与措施进行比较，内容完整、合理、 可行；优得 5分，其他般得 4-1 分，无不得分 | 5-0 |
|  |  | 安全管理体系与措施（5分） | 安全管理体系与措施进行比较，内容完整、合理、 可行；优得5，其他得4-1 分，无不得分 | 5-0 |
|  |  | 工程进度计划与措施（4 分） | 工程进度计划与措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得4分，一般得3-1 分，无不得分 | 4-0 |
|  |  | 资源配备计划（2 分） | 资源配备计划进行比较，内容完整、合理、可行； 优得2 分，一般得1 分，无不得分 | 2-0 |
|  |  | 成品保护和工程保修工作的 管理措施和承诺（4 分）） | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺进行比较，内容完整、合理、可行；优得分，其他得 3-1分，无不得分 | 4-0 |
|  |  | 紧急情况的处理措施、预案以 及抵抗风险的措施（2 分） | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得2分，一般得1 分，无不得分 | 2-0 |
|  |  | 施工现场平面图（2分） | 施工现场平面图进行比较，内容完整、合理、可行； 优得2 分，一般得 2-1 分，无不得分 | 2-0 |
| 4 | 项 目 管 理 机 构 | 关键岗位人员（5 分） | 项目负责人须具备房屋工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)；2分。拟担任本项目的安全员，必须具有行政主管部门颁发的有效期内的安全考核合格证书；2分。技术负责人应具备中级及以上职称，1分。 | 5-0 |
|  |  | 其他主要人员（5分） | 其他主要人员配备齐全，满足施工要求： - 材料员具备有效的住房城乡建设主管部门核发的岗位资格证书（复印件），响应文件内附岗位资格证书加盖公章的复印件，满足上述条件的得3 分； 2.预算员具备有效的住房城乡建设主管部门核发的岗位资格证书（复印件），响应文件内附岗位资格证书加盖公章的复印件，满足上述条件的证书加盖公章复印件，满足上述条件的得 2 分。 | 5-0 |

| 5 | 投 标 报 价 | 投标报价得分（50分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足投标文件要求的所有报价最低值为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值 50%×100 | 50-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 其 他 因 素 | 类似项目业绩 （3分） | 企业近三年具有与本项目相类似的项目业绩（证明材料复印件），每有一项得1分，满分3分；响应文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告加盖公章的复印件。 | 3-0 |
|  |  | 服务承诺 （4分） | 对招标人作出服务承诺（包括但不限于主要产品质保期、维修响应时间、工程质保期等相关服务）进行综合评价，综合评价优得4分，良好得3-2分，一般得1分，无不得分。 | 4-0 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。